[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
	 A-4050 Traun

	Bergmann-Platz 1

	Tel.
	[image: image1.bmp]
	0732/3733-1163

	Fax
	
	0732/3733-1226


Fettabscheideranlage KF 4-EN 
Fettabscheideranlage (Einbeckenausführung)
in Stahlbetonkompaktbauweise, für den Erdeinbau.

lt. ÖNORM EN 1825-1 bemessen und gebaut

alle metallischen Einbauteile aus Edelstahl
mit integriertem Schlammfang ohne bauliche Trennung (nicht für Schlachtbetrieb geeignet)

mit fettbeständigem Innenanstrich

komplett mit Flachabdeckung, Konus 1000/600/350 mm und 1 Stk. Gussdeckel/Gussrahmen
Fabrikat: C. Bergmann, A-4050 Traun
Nenngröße 
4 l/s

Durchmesser:
1500 mm

Nutzinhalt Schlammfang:
530 l

Nutzinhalt Fettabscheideraum:
1150 l

Fettspeicherraum:
265 l

Einbautiefe:
ca. 2530 mm
Zulauftiefe:
ca. 1150 mm
DN Zu-/ Ablauf:
150 mm

Größtes Stückgewicht:
2,9 to

Abdeckung tagwasserdicht: 
400 kN

� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

