[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann



Abwassersysteme

Umwelttechnik

Betonwerk
	 A-4050 Traun

	Bergmann-Platz 1

	Tel.
	[image: image1.bmp]
	0732/3733-1163

	Fax
	
	0732/3733-1226


Fettabscheideranlage KF 20-EN 
Fettabscheideranlage (Einbeckenausführung)
in Stahlbetonkompaktbauweise, für den Erdeinbau.

lt. ÖNORM EN 1825-1 bemessen und gebaut

alle metallischen Einbauteile aus Edelstahl
mit integriertem Schlammfang ohne bauliche Trennung (nicht für Schlachtbetrieb geeignet)

mit fettbeständigem Innenanstrich

komplett mit Flachabdeckung und 2 Stk. Betongussdeckel

Fabrikat: C. Bergmann, A-4050 Traun
Nenngröße 
20 l/s
Durchmesser:
2500 mm

Nutzinhalt Schlammfang:
2450 l

Nutzinhalt Fettabscheideraum:
5150 l

Fettspeicherraum:
980 l

Einbautiefe:
ca. 3130 mm
Zulauftiefe:
ca. 1100 mm
DN Zu-/ Ablauf:
200 mm

Größtes Stückgewicht:
ca. 9,6 to

Abdeckung tagwasserdicht: 
400 kN

� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

