[image: image1.png]® ‘ C.Bergmann




EINBAUANLEITUNG

Regenwasserzisternen SW-RWZ…

1.
Typenblätter

Für jede Anlage gibt es ein eigenes Typenblatt. Daraus geht hervor, wie die Einzelteile eingebaut werden müssen. 


Achtung!
Vor jedem Einbau Naturmaße nehmen!

2.
Baugrubenherstellung

Die Baugrube muss durch ein autorisiertes Unternehmen hergestellt werden. Es sind die jeweils gültigen Sicherheits- bzw. Bauvorschriften (z. B. für Pölzungen) zu beachten. Die Baugrube ist so groß zu bemessen, dass beim Versetzen keinerlei Behinderung eintritt d.h. Außenabmaße der einzubauenden Anlage plus ca. 1 m ergibt die Abmaße an der Baugrubensohle. Der Zulauf muss unbedingt in frostfreier Tiefe liegen. Die Einbautiefe ergibt sich aus den Abmessungen (siehe Typenblatt) unter Berücksichtigung der jeweiligen Zulauftiefe. Die Tiefe der Baugrube ist um die Stärke der Fundamentplatte und des Ankermörtels zu vergrößern (siehe Fundierungsrichtlinien).

3.
Fundierungsrichtlinien


Die in der Tabelle angegebenen Maßnahmen sind nach unseren Erfahrungen notwendige Mindestmaßnahmen. Diese sind wesentlich abhängig von der auf der Baustelle vorgefundenen Bodenklassen laut ÖNORM B 4400.

	
	GROBKÖRNIGE
	GEMISCHTKÖRNIGE
	FEINKÖRNIGE

	
	BÖDEN
	BÖDEN
	BÖDEN

	
	
	
	

	Bodenklassen
	Kies, Sand
	Kies-Ton-Gemische
	Ton, Schluff

	
	
	Kies-Schluff-Gemische
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bodenarten
	Hangschutt
	Lehmiger Hangschutt
	Löss, Lehm

	
	Flußkies
	Murenschutt
	Schluff, Ton

	
	
	
	

	
	
	
	

	Behälter
	Unterbauplanum
	Sauberkeitsschichte
	Sauberkeitsschichte

	Dmr.
	und 5,0 cm
	C8/10 und 5,0 cm
	C8/10 und 5,0 cm

	
	Splittschüttung
	Splittschüttung
	Splittschüttung

	
	(Körnung 2-5 mm)
	(Körnung 2-5 mm)
	(Körnung 2-5 mm)

	( 100 - 150 cm
	ebenflächig
	ebenflächig
	ebenflächig

	
	abgezogen
	abgezogen
	abgezogen

	
	
	
	

	
	
	
	

	Behälter
	Sauberkeitsschichte
	Sauberkeitsschichte
	Fundamentplatte

	Dmr.
	C8/10 und 5,0 cm
	C8/10 und 5,0 cm
	(z.B. 20 cm, C 25/30)

	
	Splittschüttung
	Splittschüttung
	Behälter mit Ankermörtel

	
	(Körnung 2-5 mm)
	(Körnung 2-5 mm)
	auf Fundamentplatte

	( 175 - 200 cm
	ebenflächig
	ebenflächig
	aufkleben

	 
	abgezogen
	abgezogen
	

	
	
	
	

	 
	
	
	

	Behälter
	Fundamentplatte
	Fundamentplatte
	Fundamentplatte

	Dmr.
	(z.B. 20 cm, C 25/30)
	(z.B. 20 cm, C 25/30)
	(z.B. 20 cm, C 25/30)

	
	Behälter mit Ankermörtel
	Behälter mit Ankermörtel
	Behälter mit Ankermörtel

	( 250 - 300 cm sowie
	auf Fundamentplatte
	auf Fundamentplatte
	auf Fundamentplatte

	rechteckige und
	aufkleben
	aufkleben
	aufkleben

	ellipt. Behälter
	
	
	


[image: image2.png]® ‘ C.Bergmann




EINBAUANLEITUNG

Regenwasserzisternen SW-RWZ…

Bei sehr schwierigen Bodenverhältnissen und örtlichen Gegebenheiten (z.B. starke Hanglage, Grundwasser, größere Einbautiefen als 4 m) ist das Fundament laut statischen Erfordernis auszubilden.

Je nach statischem Erfordernis sind das Unterbauplanum, die Sauberkeitsschichte, das Fundament bzw. die Splittschüttung jeweils genau horizontal abzugleichen und in der Abmessung um mind. 40 cm größer als die Außenabmessungen der einzubauenden Anlage herzustellen. 

Die Tiefe der Baugrubensohle ist von der jeweiligen Zulauftiefe abhängig.

4.
Auftriebssicherung


Die Anlage muss bei zu erwartendem Grundwasser zusätzlich gegen Auftrieb gesichert werden, da ein ausgepumpter Behälter bei hohem Grundwasserstand aufschwimmen könnte.

5.
Einbau des Behälters

Beim Versetzen ist auf ein entsprechende Versetzhakenlänge zu achten (Öffnungswinkel max. 45°) 


Vor dem Absenken der Wanne ist die Zulaufseite zu bestimmen (Kennzeichnung durch Aufschrift „Zulauf“).


Der Behälter ist auf das mit Ankermörtel vorbereitete Fundament aufzusetzen.


Die Klebung schafft eine kraftschlüssige Verbindung zw. Behälter und Fundament und 


verhindert Punktbelastungen.


Achtung!


Auf keinen Fall den Ankermörtel zum Niveauausgleich verwenden!

Um den gesamten Umfang des Behälters ist ein wasserdichter Betonriegel (Betonband) anzubringen. 


Nach dem einwandfreien Versetzen der Wanne ist das Auflager (die Oberseite der Wanne) für das Aufsetzen des Konus bzw. Flachabdeckung zu reinigen, anzufeuchten und mit einem satten Mörtelband zu versehen (Mörtel im Mischungsverhältnis Zement/Sand 1 : 3 unter Beigabe von Dichtungsmitteln).


Achtung!


Beim Aufsetzen der Flachabdeckung ist darauf zu achten, dass die Deckelöffnungen entsprechend der Zeichnung (Typenblatt) zu liegen kommen!


Bei allen Anlagen müssen auch die Aufsatzringe bis zur Geländeoberkante dicht versetzt werden, wobei überschüssiger Mörtel durch Glattstrich zu verteilen ist. 

6.
Rohrleitungen für den Zu- und Ablauf


Bei allen Kompaktanlagen sind für den Anschluß der notwendigen Leitungen dementsprechende Anschlußmuffen in die Behälter eingebaut. Diese Leitungen können mit den handelsüblichen Kunststoffrohren  errichtet werden.

[image: image3.png]® ‘ C.Bergmann





EINBAUANLEITUNG

Regenwasserzisternen SW-RWZ…

Achtung! 

Laut ÖNorm B 2501 sind in der Entwässerungstechnik Reduzierungen nicht zulässig, d.h. der Überlaufdurchmesser muss mindestens gleich groß wie der Zulaufdurchmesser sein.

Zulauf:
Der Zulauf ist in frostfreier Tiefe mit mind. 2 % Gefälle zu verlegen und an den beruhigten Zulauf anzumuffen. 

Ablauf:
Der Ablaufsiphon ist mit dem Sickerschacht oder dem Regenwasserkanal zu verbinden.

E-Versorgung:

Die Versorgungsleitungen sind in einem Hüllrohr mit mind. DN100 stetig ansteigend zum Haus in frostfreier Tiefe zu verlegen und entsprechend abzudichten. 

7.
Dichtheitsprobe


Die Wasserdichtheit der Anlage ist mittels Dichtheitsprobe festzustellen.


Die Dichtheitsprobe ist entsprechend der ÖNORM B2503 vorzunehmen und hat unbedingt vor dem Hinterfüllen der Anlage zu erfolgen, da nachträgliche Abdichtungsarbeiten nur mit sehr hohem Aufwand und Kosten möglich sind.

8.
Hinterfüllen


Nach erfolgreich durchgeführter Dichtheitsprobe ist schichtweise lockeres Material einzubringen und einzustampfen, eventuell auch einzuschlämmen, jedoch in Schichtstärken von jeweils max. 30 - 40 cm. 


Spitze Gesteinsbrocken sind vom Behälter fernzuhalten!

Die Einstiegsdeckel müssen leicht zugänglich sein und nicht verschüttet werden. 


Auf eine besondere Verdichtung unter den Rohrleitungen ist zu achten, da sonst durch Setzungen die Rohre abgeschert werden können. Die Rohre sind mit Kabelsand zu hinterfüllen.

Achtung!


Die Verdichtung darf nur mit leichten Rüttelgeräten erfolgen. Das Rüttelgerät nie direkt an dem Betonbehälter ankommen lassen. Auf keinen Fall mit schweren Rüttelgeräten über den Abdeckungen verdichten.

9.
Inbetriebnahme und Wartung

Die sorgsame Einhaltung der vorstehenden Einbauanleitung ist Voraussetzung für das einwandfreie Funktionieren einer Regenwassernutzungsanlage.

Vor Inbetriebnahme ist die Zisterne innen von allen Rückständen und Verunreinigungen wie Mörtel, Erde und dergleichen zu säubern.

Alle vorhandenen Anlagenteile einer Regenwassernutzungsanlage sind nach deren Einbauanleitung und Abstimmung zueinander einzubauen.

Um eine dauerhafte Funktion der Anlage zu gewährleisten sind unbedingt die Wartungs- und Bedienungsanleitungen einzuhalten.

Abwassersysteme


Umwelttechnik


Betonwerk





Abwassersysteme


Umwelttechnik


Betonwerk





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





� EMBED MSPhotoEd.3  ���





Abwassersysteme


Umwelttechnik


Betonwerk





� EMBED MSPhotoEd.3  ���








\\Cbtraunsrv01\tiefbau\Tiefbau-Umwelttechnik\Mustermappen\RWN\RWN_Einbauanleitung.doc
Seite 1/3

[image: image4.png]® ‘ C.Bergmann



_1061188021.bin

