12 40 16
CB Hausanschlusschacht mit integriertem Technikmodul Kessel
Stk
liefern und versetzen

bestehend aus

Fertigteilschachtboden aus Beton
DN 1000, mit eingebautem  Kunststoffschachtboden 
und integriertem Reinigungsrohr “Controlfix“ 
zum Einbau ins Erdreich

wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer (AS 2)

durchgehende Rohrleitung DN150 
mit Grundkörper/Reinigungsrohr “Controlfix“
mit Schutzhaube,

umrüstbar zum Rückstauautomaten oder Rückstauverschluss 
für fäkalfreies und fäkalienhaltiges Abwasser

Schachtsystem: 
C. Bergmann DN1000

Gerinneart:
geschlossenes Gerinne

Fließrichtung:
gerade

Zulauf:
kein weiterer

Nennweite:
DN150


geeignet für PVC-, PP - Rohre

Abdeckungsart:
tagwasserdicht

Belastungsklasse: 
C 250 / D 400 kN
12 40 21
Schachtringe DN1000 aus Beton C25/30 B6 mit Gleitringdichtung (GRD )
m

liefern und versetzen

Aggressivitätsstufe AS 2 

Mindestwanddicke (MWD) = 12cm

Bauhöhe nach Erforderniss
12 40 30
Ausgleichringe DN600 aus Beton C25/30 B7
m

liefern und versetzen

Bauhöhe x  mm

Bauhöhe nach Erforderniss

12 50 06 K
Schachtabdeckung mit austauschbarem, rundem Deckel und rundem Rahmen
Stk

liefern und versetzen

Deckel tagwasserdicht (twd.) und werkseitig verriegelter Ausführung

DN600, Prüfkraft 250 / 400 kN

12 40 16 A
Pendelklappe  - Kessel Umrüstsatz Staufix SWA
Stk

Pendelklappe

KESSEL-Umrüstsatz
Staufix SWA
KESSEL-Umrüstsatz Premium zum
Rückstauverschluss Staufix SWA
für fäkalienfreies Abwasser, zur
Umrüstung aller schwarzen KESSEL-
Einbaukörper Premium.
Mit Verriegelungsdeckeln, zwei
selbsttätig schließende Klappen, eine
davon als handverriegelbarer
Notenverschluss.

Umrüstsatz: Staufix SWA
Norm: DIN EN 13564 Typ 2
Einbau: für alle schwarzen Einbaukörper
Premium

Artikelnummer 80091
EAN-Nummer 4026092048221

12 40 16 B
Staufix FKA -  Kessel Umrüstsatz Staufix FKA Comfort
Stk

Staufix FKA

KESSEL-Umrüstsatz
Staufix FKA Komfort
KESSEL-Ümrüstsatz Premium zum
Rückstauautomat Staufix FKA Comfort im Schacht
für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges
Abwasser, zur Umrüstung aller
schwarzen KESSEL-Einbaukörper Premium.
Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit
Displayanzeige,
Selbstdiagnosesystem (SDS) und
Batteriepufferung, mit Logbuch
(Tagebuchfunktion) zum Auslesen der
vergangenen Betriebszustände.
Verriegelungsdeckel mit
Betriebsverschluss und Notenverschluss,
Antriebsmotor, optischer Sonde und
10m-Kabelverlängerungen.

Umrüstsatz: Staufix FKA Comfort
Norm: DIN EN 13564 Typ 3
Einbau: für alle schwarzen Einbaukörper
Premium
Steuerleitung / Kabellänge: 5 m + 10 m
Netzspannung/- frequenz: 230 V AC / 50 Hz
Schutzart: IP 54 (Schaltgerät)
Schutzart: IP 68 (Motor)

Artikelnummer 80104
EAN-Nummer 4026092051344
12 40 16 C
Pumpfix F -  Kessel Umrüstsatz Pumpfix F Comfort
Stk

Pumpfix F

KESSEL-Umrüstsatz
Pumpfix F Komfort
KESSEL-Umrüstsatz Premium zur
Rückstaupumpanlage Pumpfix F Comfort im Schacht
für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges
Abwasser, zur Umrüstung aller
schwarzen KESSEL-Einbaukörper Premium.
Steckerfertiges Schaltgerät mit
integriertem Selbstdiagnosesystem (SDS)
und integrierter Batteriepufferung für
Alarmgebung, mit Logbuch
(Tagebuchfunktion) zum Auslesen der
vergangenen Betriebszustände.
Rückstaupumpe mit Schneidsystem,
Rückschlagklappe mit motorischer
Verriegelung, optischer Sonde und
Lüftungsanschluß.
Im Normalzustand ist der
Rohrquerschnitt frei geöffnet,
bei Rückstau wird die Klappe
vollautomatisch verschlossen und
verriegelt.
Die Entwässerung von Schmutzwasser
während der Rückstauzeit
erfolgt über die Pumpe mit
Schneideinrichtung.

Umrüstsatz: Pumpfix F Standard im Schacht
Zulassungsnummer: Z-53.2-388
Einbau: für alle schwarzen Einbaukörper
Premium
Steuerleitung / Kabellänge: 5 m + 10 m
Netzspannung/- frequenz: 230 V AC / 50 Hz
Schutzart: IP 54 (Schaltgerät)
Schutzart: IP 68 (Motor)

Artikelnummer 80102
EAN-Nummer 4026092051160

Oberbank Linz, Kto. 420-0648/00, BLZ 15000, IBAN AT28 1500 0004 2006 4800, BIC OBKLAT2L  .  UniCredit Bank Austria AG Linz, Kto. 92-1965000, BLZ 12000

IBAN AT89 1100 0009 2196 5000, BIC BKAUATWW  .  Allg. Sparkasse Linz, Kto. 0700-409700, BLZ 20320, IBAN AT72 2032 0007 0040 9700, BIC ASPKAT2L

UID-Nr. ATU 22771203, Rechtsform KG, Landes- als Handelsgericht Linz, FN 19193a, ARA 4727, EVA 91429, DVR 0120014

